| - VIỆN NGHIÊN CỨU - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 1 - TRUNG TÂM QUAN TRẮC - MÔI TRƯỜNG VÀ BỆNH - THỦY SẢN MIỀN BẮC - Mã phiếu: MTGS201013 | - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Bắc Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2020 |
| --- | --- |

- THÔNG BÁO

- KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG

- Kết quả quan trắc môi trường

  - Kết quả phân tích thủy, lý hóa

| Ngày thu | Điểm quan trắc | Tỉnh | Huyện | Tọa độ | Nhiệt độ (oC) | pH | DO (mg/L) | Độ mặn (‰) | Độ kiềm (mg/L) | N-NH4 (mg/L) | P-PO4 (mg/L) | N-NO2 (mg/L) | H2S (mg/L) | COD (mg/L) | TSS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị giới hạn cho phép theo: QCVN 02-19:2014/BNNPTNT(1); QCVN 10:2015/BTNMT(2); QCVN 08:2015/BTNMT(3) |  |  |  |  | 18-33(1) | 7-9(1) | ≥ 3,5(1) | 5-35(1) | 60-180(1) | 0,3(3) | 0,2(2) | ≤0,05(2) | ≤0,05(1) | ≤10(3) | 50(2) |
| 12/10 | Quỳnh Bảng | Nghệ An | Quỳnh Lưu | 19,184829 105,715998 | 22,0 | 7,9 | 4,0 | 2 | 90,0 | 0,221 | 0,048 | 0,045 | 0,003 | 3,52 | 5,5 |
| 12/10 | Quỳnh Liên |  | Hoàng Mai | 19,191252 105,722760 | 22,0 | 8,0 | 4,0 | 2 | 90,0 | 0,196 | 0,030 | 0,058 | 0,002 | 3,52 | 16,5 |

Ghi chú: (1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm;   (2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển – Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh; (3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt – Cột A1: Sử dụng cho mục đích nước cấp sinh hoạt và bảo tồn động thực vật thủy sinh.

  - Kết quả phân tích tảo độc và vi sinh vật

| Ngày thu | Điểm quan trắc | Tỉnh | Huyện | Tọa độ | Tảo độc (Tế bào/L) | Vibrio tổng số (Khuẩn lạc/mL) | Vp AHPND trong nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị giới hạn: |  |  |  |  |  | ≤1,0x103 |  |
| 12/10 | Quỳnh Bảng | Nghệ An | Quỳnh Lưu | 19,184829 105,715998 | 0 | 0 | - |
| 12/10 | Quỳnh Liên |  | Hoàng Mai | 19,191252 105,722760 | 0 | 0 | - |

Ghi chú: Vp AHPND trong nước: Vibrio parahaemolyticus chủng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trong nước; (-) Âm tính với tác nhân kiểm tra.

- Nhận xét kết quả

- Độ mặn trong nước tại Quỳnh Bảng và Quỳnh Liên thấp hơn ngưỡng giới hạn phép theo QCVN 02-19:2014/BNNPTNT. Nguồn nước bị ngọt hóa do mưa lớn kéo dài. Các chỉ tiêu chất lượng nước còn lại có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo các quy chuẩn hiện hành

- Không phát hiện tảo độc và vi khuẩn Vibrio sp ở cả 2 điểm quan trắc.

- Khuyến cáo

Không nên sử dụng nguồn nước ở 02 điểm quan trắc Quỳnh Bảng và Quỳnh Liên trong đợt quan trắc này để cấp nước cho ao nuôi tôm do nguồn nước có độ mặn thấp hơn các quy chuẩn hiện hành. Nếu cần thiết phải sử dụng nguồn nước để bổ sung cho ao nuôi các hộ nuôi nên thực hiện theo quỳ trình như sau: 1) Lấy nước qua túi lọc dày (đường kính lỗ lọc ≤200 µm) ở thời điểm đỉnh triều vào ao lắng; 2) Chạy quạt khí để giảm nồng độ N-NH4 và N-NO2, tăng oxy hòa tan trong nước; 3) Giữ nước trong ao lắng 3 - 5 ngày sau đó kiểm tra lại các thông số môi trường như nhiệt độ, pH, DO, N-NH4, N-NO2. Nếu các thông số trên nằm trong giới hạn cho phép thì có thể cấp nước cho ao nuôi và chỉ nên thay hoặc bổ sung 20-30 % lượng nước trong ao, tránh hiện tượng thay đổi độ mặn đột ngột trong ao nuôi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trên biển đông đã hình thành cơn bão số 8 và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc Trung Bộ từ ngày 25/10 – 26/10. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to và có khả năng xuất hiện hiện tượng ngập lụt cục bộ. Do đó, các hộ nuôi cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ tôm nuôi, tài sản và tính mạng như: 1) Kiêm tra tôm nuôi, nếu tôm đạt kích cỡ thương phẩm thì căn cứ các điều kiện củ thể của từng hộ nuôi để tiến hành thu hoạch; 2) Đối với các ao nuôi chưa đến thời điểm thu hoạch cần kiểm tra và tu sửa lại hệ thống bờ ao, hệ thống xả tràn và chuẩn bị máy phát điện trong trường hợp mất điện lưới; 3) Người nuôi phải có kế hoạch điều tiết nước như trước khi mưa to cần phải lấy nước có độ mặn thích hợp vào ao và để mực nước trong ao cao nhất. Trong khi mưa nên tránh các hoạt động làm xáo trộn nước trong ao nuôi và sau khi mưa cần nhanh chóng rút bớt nước ở tầng mặt nhằm tránh hiện tượng giảm độ mặn đột ngột trong ao nuôi.

Đề nghị cơ quan quản lý địa phương thông báo kết quả và khuyến cáo tới cơ sở nuôi để biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Vụ Nuôi trồng Thủy sản; - Chi Cục thuỷ sản Nghệ An;. - Lưu VT.. | TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ BỆNH THỦY SẢN MIỀN BẮC |
| --- | --- |